ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 мая 2015 г. N 1174р

О ДОПУСКАЕМЫХ СКОРОСТЯХ ДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ С СИСТЕМОЙ НАКЛОНА КУЗОВА БЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ КОЛЕИ 1520/1435 ММ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ "PATENTES TALGO S.L." НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ.

На основании результатов проведенных ОАО "ВНИИЖТ" приемочных, комплексных динамических, по воздействию на путь и стрелочные переводы испытаний вагонов локомотивной тяги с системой наклона кузова без системы автоматического изменения ширины колеи 1520/1435 мм производства компании "Patentes Talgo S.L." допускаемые скорости движения вагонов по пути с шириной колеи 1520 мм установить:

а) в прямых и кривых участках пути с возвышением наружного рельса 150 мм в соответствии с приложением N 1;

б) в кривых участках пути радиусами от 300 м и более с возвышением наружного рельса от 0 до 150 мм, исходя из нормы поперечного непогашенного ускорения 1,2 м/кв.с, в соответствии с приложением N 2;

в) по стрелочным переводам - равными конструкционным скоростям соответствующих проектов стрелочных переводов, но не более 200 км/ч по прямому (основному) направлению стрелочных переводов и не более 50 км/ч - по боковому направлению стрелочных переводов.

Первый вице-президент ОАО "РЖД"

В.Н. Морозов

Приложение N 1

к распоряжению ОАО "РЖД"

от 08.05.2015 г. N 1174р

Допускаемые скорости движения вагонов локомотивной тяги с системой

наклона кузова без системы автоматического изменения ширины колеи

1520/1435 мм производства компании "Patentee Talgo S.L."

| Тип рельсов; приведенный износ головки рельса в мм; число шпал на 1 км; род балласта | Допускаемые скорости, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямая | Радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
| Р65(6) 1840, 2000(ЖБ), Щ, Ас и тяжелее | К-200 | 165 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | 90 |

Примечания: для круговых кривых с возвышением наружного рельса 150 мм;

Приложение N 2

к распоряжению ОАО "РЖД"

от 08.05.2015 г. N 1174р

Допускаемые скорости движения вагонов локомотивной тяги с системой наклона кузова без системы автоматического изменения ширины колеи 1520/1435 мм производства компании "Patentes Talgo S.L." с различными радиусами и возвышениями наружного рельса при непогашенном ускорении 1,2 м/кв.с

| Радиус кривых, м | Допускаемые скорости, км/ч, при возвышении наружного рельса в кривых, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 300 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 400 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 |
| 500 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 |
| 600 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 |
| 700 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 |
| 800 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| 900 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 |
| 1000 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 |
| 1100 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 |
| 1200 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 |
| 1300 | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 185 |
| 1400 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 185 | 190 | 190 | 195 |
| 1500 | 150 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | 200 |
| 1600 | 155 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |
| 1700 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 1800 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 | 185 | 190 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2300 | 185 | 190 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 | 190 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 | 195 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2600 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |